Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102  www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-1А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-1А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………  .50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток………………………………… .0,085 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………… 0,7  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………   2

Габаритные размеры…125Х75Х60…………………………………………Вес 0,8 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………         10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102  www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-1А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-1А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………   50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………  0,085 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………    0,7  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………  2

Габаритные размеры…125Х75Х60…………………………………………Вес 0,8 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………         10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102  www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-1А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-1А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………   50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………  0,085 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………… 0,7  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………   2

Габаритные размеры…125Х75Х60…………………………………………Вес 0,8 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………          10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

____________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102  www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-1А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-1А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………   50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………  0,085 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………… 0,7  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………   2

Габаритные размеры…125Х75Х60…………………………………………Вес 0,8 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………          10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-1А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-1А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444 или 445

Т/факс (812) 325-63-08, 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 или 445)

Дата выпуска__________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец_____________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-1А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-1А вследствие механических повреждений.

3. Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444 или 445

Т/факс (812) 325-63-08, 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 или 445)

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4.Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-1А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-1А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444 или 445

Т/факс (812) 325-63-08, 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 или 445)

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-1А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-1А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444 или 445

Т/факс (812) 325-63-08, 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 или 445)

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________